- 招标内容及要求

- 项目概况

1、项目名称：鼓楼区机关大院立体车库超载限制器采购及安装项目

2、项目地址：福建省福州市鼓楼区津泰路98号

3、施工工期：30天

4、质保期限：2年

二、技术和服务要求

1、设备概况

1.1、设备名称：全智能垂直升降类机械式停车设备

1.2、系统数量：6套

1.3、车位数量：306个

1.4、进出口数量：12个

1.5、额定容车重量：2350KG

1.6、设备品牌：湖南地生

1.7、设备系统：PCS-DS

2、项目内容

2.1、立体车库12个进出口采购及安装超载限制器（单个进出口四点位，超载限制器控制系统需与原停车设备主控系统兼容）。

2.2、根据立体车库设备现场实际情况制订超载限制器科学、美观、实用等综合布线方案。

2.3、对立体车库现场进出口底部钢结构承重、设备安装位置等进行现场实勘（实勘不能影响车库正常使用），结合现场实际情况在投标时需提供安装超载限制器及原主控系统兼容设计方案。

2.4、所安装超载限制器需符合《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2013）规程要求；提供安装设备操作培训，培训人员不低于2名。

2.5、本项目为交钥匙项目，项目实施期间需要的：超载限制器设备、智能控制仪、原主控系统兼容接入、安装工具、施工协调、技术咨询、交通费、培训、保险、税金等全部由中标人负责。

2.6、质保期间加装超载限制器所有配件损坏全部由中标人负责采购及更换（产生的所有费用全部由中标人负责）。

2.7、施工期间因中标人原因导致的车库原设备、主控系统损坏；车辆损坏及投诉，由中标人负责修复并且赔偿。

2.8、中标人安装超载限制器，需对其安装工艺、安装质量负责，并负责完成特种设备定检验收工作，获取特种设备定检验收合格报告。

2.9安装进出口超载限制器需错峰施工（晚上、周末、节假日等），不影响立体车库安全、正常使用。

3、项目要求

3.1、按照《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2013）规程要求进行安装超载限制器 ，即当汽车重量超过额定承载的 95%，超载限制器应当发出报警信号；当重量达到额定承载的 100%～110%，超载限制器应当起作用，并且自动切断起升动力电源。。

3.2、本项目无原设备厂家机械、电气等图纸，需自行进行现场实勘。

3.3、根据采购人要求，在既定时间内统一前往立体车库现场实勘，投标时出具详细超载限制器及原主控系统兼容的安装方案，逾期未到达实勘现场并签订实勘确认表，后果自负（实勘费用由投标人自行承担）。

3.4、免费提供二年质保服务，在福州当地设有办事处及立体车库配件仓库（附证明材料），委派专业维护人员现场对所安装超载限制器及超载限制系统故障进行及时处理，确保停车设备安全、正常运行。

3.5、为加强设备管控，确保立体车库安全稳定运行及通过特种设备定检验收，中标人所安装超载限制器、控制系统需与原设备厂家主控系统完全兼容，不能兼容或仅部分兼容，采购人有权终止付款，并要求修复车库同时赔偿采购人损失。

3.6、自行配备立体车库安装超载限制器质保期间所需的工具及设备，确保能够及时维修。

3.7、故障处理时间：一般小故障处理时间（不需要更换零配件的）为20分钟以内，大故障处理时间为（如更换传感器、控制仪等配件）为4小时以内（此时间为配件已经到达现场。如需采购配件，配件必须在72小时内到达现场）。如遇故障维修人员无法处理时应向公司申请增派人员，增派人员自接到电话通知起48小时内到场，96小时内必须完成全部修复工作。

3.8、中标人须向采购人提供安装过程资料及项目验收资料（安装工作报告、机械式停车设备定期检验报告等）。

3.9、维修人员仅负责对设备的检查、维护、保养，及时处理与修复车库超载限制器及其组件故障，不参与车库的运行管理。

3.10、采购与安装超载限制器及其组件总工期为30日历天，超期未完工按照500元/天进行处罚。

3.11、投标单位需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造）或含（修理）；子项目：机械式停车设备（证书需在有效期内）。

- 3.12、投标单位在投标时需提供派驻本项目工作人员清单，项目经理（1名）需提供由人力资源和社会保障厅颁发的工程师职称证书，专业类别为（电气自控），提供职称证书扫描件、身份证扫描件、毕业证扫描件、官网查询截屏；其余工作人员（4名及以上，含4名）需具备由市场监督管理局颁发《中华人民共和国安全管理和作业人员证》，提供证书扫描件、身份证扫描件、官网查询截屏。以上证书均需在有效期内，未提供视为无效投标。并提供社保缴纳证明材料，提供本单位至投标截止时间前6个月（不含提交投标文件截止时间的当月）中任意1个月为其缴纳社保的证明材料。

3.13、投标企业须提供一个近1年以来同类型设备立体车库安装超载限制器及与原主控系统兼容项目业绩证明文件，提供合同及验收文件关键页扫描件并加盖公章（原件备查，发现造假视为无效投标）。

3.14、项目内容、项目要求所有条款必须全部响应，未响应或者未按照要求提供响应文件为无效投标文件。

三、中标人责任和义务

1、项目验收

项目施工完成，所安装设备均运行正常稳定，技术服务各项内容均按照采购人的实际要求完成后，采购人向中标人提供资料清单料。中标人应积极配合项目验收工作，并负责在项目验收时将有关技术文件、安装工作报告、资料等文档装订成册交付采购人。

2、文档资料

中标人应按验收标准提供项目的全部（不少于以下列明的）中文或带有中文摘要的英文资料，并汇集成册交付采购人（所需费用包含在合同总价内）：

（1）《安装超载限制器及主控系统兼容方案》

（2）《安装工作报告》

（3）《机械式停车设备定期检验报告》

3、违约和索赔条款

3.1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3.2、在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

3.3、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

3.4、如安装超载设备或超载限制器系统发生故障，中标人未及时进行修复，引起客户投诉的，采购人有权对中标人处以一次罚款（一次罚款300元，罚款10日内要缴纳到采购人指定账户，否则计入征信黑名单）。

3.5、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、付款方式

1、本项目无预付款。中标人安装、调试完成，设备运行稳定，向采购人出具整理成册《机械式停车设备定期检验报告》、《安装工作报告》、《安装超载限制器及主控系统兼容方案》，采购人向中标人一次性支付合同总额的100%。

五、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1投标人须按合同包投标，对同一合同包内所有内容投标时必须完整。评标与中标以合同包为单位。中标人应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。中标人不得将项目进行转包或分包。

2.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

3、投标人须提供承诺书原件并加盖公章，否则属于无效投标。

附件1：承诺书

承诺书

致：  福州市鼓楼区机关事务服务中心

我公司              （投标人名称）已详细阅读了            项目招标公告内容，认真勘验鼓楼区机关大院立体车库智能停车设备和加装进出口超载限制器及原主控系统兼容环境，对鼓楼区政府立体车库有了充分的了解，不存在任何不了解事项，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假 ，投标法人及公司并无不良征信纪录。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不恶意低价竞标，不排挤其他投标人，不损害招标人的合法权益；不向招标人及参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序。

四、本公司承诺中标以后不会以勘验不清等任何借口要求贵中心增加费用或减少招标服务内容及项目要求；

五、若中标后，按照规定招标文件规定日期内及时与招标人签订采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、1～3年内禁止参与福州市鼓楼区机关事务服务中心采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名 称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日