- 招标内容及要求

- 项目概况

1、服务名称：鼓楼区机关大院立体停车库智能停车设备维保服务项目

2、服务地址：福建省福州市鼓楼区津泰路98号

3、服务期限：1年

二、技术和服务要求

1、设备概况

1.1、设备名称：垂直升降类机械式停车设备

1.2、设备型号：PCS型10层

1.3、停车总数：306车位

1.4、电源参数：三相五线380V

2、服务内容

2.1、技术人员24小时电话故障报修处理，中标人应于早上7：30到晚上19：30配备不少于2名具有相应维修资质的驻场人员现场保障。晚上19：30至次日早上7：30配备1名具有相应维修资质的驻场人员现场保障。

2.2、中标人须提供员工2024年任意两个月社保缴纳证明，且不能低于福州市规定缴纳的标准。在确定维保人员后，不得随意更换维保人员。如需更换须提前7天向招标方报备，且提供更换人员维修资质证明。

2.3、技术人员每月至少进行1次定期保养工作，并做好记录工作。

2.4、中标人应当对项目制定应急预案，服务期间每半年进行一次应急演练。

2.5、服务期间需要的劳保用品、交通费、保养期间需要的耗材由中标人负责。

2.6、所有车库配件损坏全部由中标人负责采购及更换（人为原因、不可抗力因素<台风、暴雨、地震等>造成车库损坏、车库附属设施损坏、钢结构轨道、钢结构主体主体损坏均不包含在服务内容内）。

2.7、因中标人原因导致的车辆损坏及投诉，由中标人负责协商及赔偿。

3、维保范围、内容及要求

3.1、按照GB17907《机械式停车设备通用安全要求》进行操作

3.2、负责立体停车设备维修工作，设备的清洁卫生，并填写故障维修记录。

3.3、协助服务期内的立体停车设备定期检验的申报工作资料以及配合相关检查、参观等工作。

3.4、提供维修服务，委派专业维护人员现场对故障进行及时处理，确保停车设备正常运行。

3.5、自行配备立体停车设备维保所需的工具及设备，确保能够及时维修。

3.6、故障处理时间：一般小故障处理时间（不需要更换零配件的）为20分钟以内，大故障处理时间为（如更换电机、轴承、齿轮、光电开关等配件）为4小时以内（此时间为配件已经到达现场。如需采购配件，配件必须在72小时内到达现场）。如遇故障驻场人员无法处理时应向公司申请增派人员，增派人员自接到电话通知起48小时内到场。

3.7、中标人须向采购人提供定期检验的报检及相关资料。

3.8、维护人员仅负责对设备的维护保养，及时处理与修复车库故障，不参与车库的运行管理。

3.9、维保内容包括：

（1）清理、润滑、检查、调整停车设备及相关设施，中标人同时免费提供保养工作常用的材料及仪表、工具，并定期检查与测试机械电器设备及安全设施。

（2）检查设备制动器、驱动器、控制柜有无异声、有无异味、有无异常、有无升温。

（3）对各项安全开关进行检查。

（4）对各项功能限位开关进行位置动作确认。

（5）对各载车板的全部运行设备逐项全面检查。

（6）排除可能发生的故障隐患。

（7）中标人应每月度末向采购人提供下月维修保养计划以及当月工作小结、故障汇总（特殊情况除外），以便采购人监督。

（8）每次保养完毕，双方应在检修保养工作表单（详见附件1）签字，如果中标人没有按规定时间和项目进行保养或保养不合格，采购人有权不给予签字。

3.10、因中标人原因造成的配件损坏由中标人负责修复并且赔偿采购人的损失。

3.11、维保招标要求详见（附件3）

三、中标人责任和义务

1、项目验收

合同期满后，各维保设备均运行正常稳定，技术服务各项内容均按照采购人的实际要求完成后，采购人向中标人出具《维保巡检记录》、《服务总结报告》等维保及服务书面材料。中标人应积极配合项目验收工作，并负责在项目验收时将有关技术文件、资料等文档装订成册交付采购人。

2、文档资料

中标人应按验收标准提供项目的全部（不少于以下列明的）中文或带有中文摘要的英文资料，并汇集成册交付采购人（所需费用包含在合同总价内）：

（1）维保设备巡检记录

（2）服务总结报告

（3）其他应提交的相关资料

3、违约和索赔条款

3.1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3.2、在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

3.3、因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

3.4、如设备发生故障，中标人未及时进行修复，引起客户投诉的，采购人有权对中标人处以一次罚款（一次罚款300元，罚款10日内要缴纳到采购人指定账户否则将直接从中标人当月服务费中扣除）。

3.5、中标人工作人员岗上必须保持饱满的精神状态，专注于工作，如发现岗上打瞌睡（睡觉）、岗上玩手机、IPAD等做与工作无关之事者发现一次罚款200元，罚款10日内要缴纳到采购人指定账户否则将直接从中标人当月服务费中扣除。

3.6、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1投标人须按合同包投标，对同一合同包内所有内容投标时必须完整。评标与中标以合同包为单位。中标人应按合同规定履行全部的义务和承担全部的责任。中标人不得将项目进行转包或分包。

2.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

3、投标人须提供承诺书 （附件2）

附件1：检修保养工作表单

日期：

| 电气设备 |  | L | P | C | 备注 | 升降机 |  | L | P | C | 备注 | 搬运器 |  | L | P | C | 备注 | 进口-出口区域 |  | L | P | C | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搬运器台车内电气装置 |  |  |  |  | 1 | 升降机机械结构 |  |  |  |  | 1 | 搬运器机械结构 |  |  |  |  | 1 | 自动门装置 |  |  |  |  |
| 2 | 出入库升降机电气装置 |  |  |  |  | 2 | 提升链及接头 |  |  |  |  | 2 | 叉取齿轮、齿条 |  |  |  |  | 2 | 自动门控制系统 |  |  |  |  |
| 3 | 转盘电气装置 |  |  |  |  | 3 | 提升主链轮 |  |  |  |  | 3 | 走行轮、摩擦轮、内导轮 |  |  |  |  | 3 | 门禁卡系统 |  |  |  |  |
| 4 | 中控室电气装置 |  |  |  |  | 4 | 升降导轨 |  |  |  |  | 4 | 输送链论、链条 |  |  |  |  | 4 | 红\黄\绿指示灯 |  |  |  |  |
| 5 | 输电轨及电缆 |  |  |  |  | 5 | 升降导轮 |  |  |  |  | 5 | 轴承座及轴承 |  |  |  |  | 5 | 刷卡操作盘 |  |  |  |  |
| 6 | 各种传感器（光电开关，行程开关、接近开关、反光板）等 |  |  |  |  | 6 | 紧固件（螺丝、螺母） |  |  |  |  | 6 | 紧固件（螺丝、螺母） |  |  |  |  | 6 | 引导指示灯箱 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 减速电机（主动、备用） |  |  |  |  | 7 | 减速马达（走行、输送、叉取） |  |  |  |  | 7 | 操作规程 |  |  |  |  |
| 全面检查系统 |  |  |  |  |  | 8 | 刹车装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 安全须知 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 轴承座、轴承 |  |  |  |  | 8 | 刹车装置 |  |  |  |  | 9 | 旋转盘装置 |  |  |  |  |
| 1 | 通过操作盘控制检查 所有功能 |  |  |  |  | 10 | 配重导轮及导轨 |  |  |  |  | 9 | 继电器电缆接头紧固 |  |  |  |  | 10 | 旋转减速马达 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 配重箱及配重块 |  |  |  |  | 10 | 轴及联轴器 |  |  |  |  | 11 | 顶升减速马达 |  |  |  |  |
| 2 | 升降机、搬运器 |  |  |  |  | 12 | 缓冲器 |  |  |  |  | 11 | 二端阻挡器 |  |  |  |  | 12 | 旋转齿轮传动装置 |  |  |  |  |
| 3 | 库位轨道、横移轨道、 载车板 |  |  |  |  | 13 | 载车板导轮 |  |  |  |  | 升降机 |  |  |  |  |  | 13 | 顶升链条传动装置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 平层防坠装置 |  |  |  |  | 16 | 载车板定位装置 |  |  |  |  | 14 | 顶升缓冲胶垫 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 平层防坠减速马达 |  |  |  |  | 17 | 载车板定位减速马达 |  |  |  |  | 15 | 钢结构机架 |  |  |  |  |
|  | 注：L=上润滑油 P=清洁 C=检查、调整、更换 正常画“√”不正常“x”且备注说明，无此项画“/” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

维保人员签字/日期：                  客户签署/日期：

附件2：承诺书

承诺书

致：  福州市鼓楼区机关事务服务中心

我公司               （投标人名称）已详细阅读了               项目招标公告内容，认真勘验鼓楼区机关大院立体车库智能停车设备和运维环境，对鼓楼区政府立体车库有了充分的了解，不存在任何不了解事项，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假 ，并无不良征信纪录。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不恶意低价竞标，不损害招标人的合法权益；不向招标人及参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰采购秩序。

四、本公司承诺中标以后不会以勘验不清等任何借口要求贵中心增加费用或减少招标服务内容；

五、若中标后，按照规定招标文件规定日期内及时与招标人签订采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、1～3年内禁止参与福州市鼓楼区机关事务服务中心采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名 称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

附件3：维保招标要求

维保招标要求

1、投标单位需具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造）或起重机械安装含（修理）；子项目：机械式停车设备（证书需在有效期内）。

2、投标单位在投标时需提供派驻本项目维保人员清单，项目负责人（1名）需提供由人力资源和社会保障厅颁发的工程师职称证书，专业类别为（电气自控），提供职称证书扫描件、身份证扫描件、毕业证扫描件、官网查询截屏；其余维保人员（2名及以上，含2名）需具备由市场监督管理局颁发《中华人民共和国安全管理和作业人员证》，项目代号为Q1、Q2或A，提供证书扫描件、身份证扫描件。以上证书均需在有效期内，未提供视为无效投标。并提供社保缴纳证明材料，提供本单位至投标截止时间前6个月（不含提交投标文件截止时间的当月）中任意2个月为其缴纳社保的证明材料。

3、投标单位需在福州当地设有办事处或立体车库配件仓库（附证明材料），以备保障配件及时供应；委派专业维护人员现场对立体车库故障进行及时处理，确保停车设备安全、正常运行。

4、本项目无原设备厂家机械、电气等图纸，需进行现场勘察（勘察费用自行负责并承担）。

5、根据采购人要求，在既定时间内统一前往立体车库现场勘察，根据勘察情况出具承诺书。超过勘察时间未到现场的，未按要求提交证明材料、投标资质证明文件，视为自动放弃投标资格。

6、投标单位需提供一个近三年以来同类型立体停车设备维保业绩证明文件，提供合同关键页扫描件并加盖公章（原件备查，发现造假视为无效投标）。

7、维保范围、内容、招标要求所有条款必须全部响应，未响应或者未按照要求提供响应文件为无效投标文件。

8、投标单位根据现场勘察实际情况出具维保合理化建议或方案的，根据方案内容结合实际情况给予3-5分加分。

9、投标单位需提供国家企业信用信息公示系统查询截图并加盖公章，企业和法人均不能列入失信被执行人。

10、立体车库12个进出口均新加装超载限制器，投标单位需熟悉超载限制器操作、维护，故障处理等，投标时需提供本车库超载限制器维保、维修方案，同时需提供《起重机械安全技术规程（TSG 51-2023）新规施行以来同类型立体车库加装超载限制器业绩合同扫描件、项目验收证明文件扫描件并加盖公章，原件备查，发现造假按照无效投标处理。

11、投标单位投标文件需提交立体车库（垂直升降类、抱持轮胎型）详细配置清单，配置清单内内容需与本车库实际配置相符（主升降机、智能搬运器、旋转横移小车、进出口系统、中央控制系统及管理操作系统、视频监控系统等），未提交或者提交清单与实际不符按照无效投标处理。

12、投标单位投标文件需提交立体车库电气控制原理图（垂直升降类、抱持轮胎型），控制原理需与本车库实际相符（主控柜、中跑车等），未提交或者提交原理图与实际不符按照无效投标处理。