动态心电图工作站参数

一、记录器技术参数：

1、导联数目：标准12导联采样，实现12导联记录同步分析模式。

2、记录仪数字式无压缩记录，记录数据发送到本院分析系统预留接入动态血压记录仪接口，为未来动态心电血压可接入在同一套分析系统中实现动态心电血压二合一在同一存贮数据文件夹管理，便于实现动态心电血压慢病化统一管理。

3、记录器具有独立起搏检测通道，记录仪具有无线红外器可实时监护功能，能在佩带时通过电脑显示屏实时观察12导同步同屏心电图，也可作为无线红外心电监护仪实时监测12导联心电使用。

4、预留升级为全同步十二导动态心电血压二合一功能。

二、分析软件功能：

1、具备房颤、房扑自动分析功能，软件具备一站编辑功能，实现传统模板模式和散点图编辑模式融合互动。能同屏显示模板、事件、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图、扫描图，并实现任意指定模块自由组合。任意模块之间正向、逆向多种互动响应，快速准确分析出报告。

2、具有二阶分析技术，将繁复人工逐个修正改为重新定义判定条件后的自动批处理。逐波编辑工具，可方便地在心电图上完成插入、删除和重新定义等编辑。

3、软件具备强大散点图批量编辑功能，拥有丰富散点图类型包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图、三维散点图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。

4、三维散点图：Lorenz 散点图增加时间第三个维度功能；缩略图：Lorenz-缩略图，Lorenz-缩略图反向定位功能，t-RR 缩略图快速编辑房颤、房扑事件，t-RR 缩略图反向定位功能。

5、分析系统可接入心电远程医疗传输诊断系统，实现总院与分院、社区医院之间原始动态血压数据、动态心电数据，原始动态心电血压二合一，传输，报告共享等，提高出报告的分析效率和专业性，构建大型医院的分析中心，建立远程动态心电血压分析网络。